# golden-plane-control-e2e 测量平差专业成果册

项目：golden-plane-control-e2e

作业类型：控制网

生成时间：2026-10-11T10:49:02.656Z

状态：待审查草稿；签认状态：未签认

说明：本成果采用测量平差计算值。

说明：“未评估/不可用”表示当前资料或检核条件不足，不代表通过、合格或安全。

说明：本稿未完成专业复核、审核、批准和签名；签认栏保留空白。

说明：显示舍入：m 为 6 位小数，mm 改正/残差为 4 位，观测/平差值为 10 位；存储数值保留原精度。

# 资料与版本绑定

| 资料编号 | 源文件 | 绑定状态 | 原件完整性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资料 1 · golden-plane-control-e2e.in2 | golden-plane-control-e2e.in2 | 已绑定 | 已校验 |

说明：各项成果对应所列原始资料；完整来源与版本记录另行保存。

# 基准与已知控制点

| 点号 | 类型 | X (m) | Y (m) | 高程 (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 已知点 | 50.000000 | 150.000000 | 不可用 |
| B | 已知点 | 150.000000 | 50.000000 | 不可用 |
| C | 已知点 | 120.710678 | 120.710678 | 不可用 |

说明：坐标系：CGCS2000；投影：不可用；高程基准：不可用；单位：m / rad；状态：已声明

# 闭合与附合检核

| 线路 | 类型 | 起点 | 终点 | 观测高差和 (m) | 已知高差 (m) | 线路长度 (m) | 测站数 | 闭合差 (mm) | 限差 (mm) | 限差依据 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：闭合线路：不可用或未评估。

# 网形与测段索引

| 观测号 | 类型 | 起点 | 终点 | 测段长度 (m) | 观测值 (m / rad) | 平差值 (m / rad) | 单位 | 闭合/附合路径 | 原始定位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 观测 1 | 方向 | S1 | A | 不可用 | 0.000000 | -2.3735e-10 | rad | 未纳入独立闭合 | golden-plane-control-e2e.in2 · COSA.in2:6 |
| 观测 2 | 方向 | S1 | B | 不可用 | 4.712389 | 4.712389 | rad | 未纳入独立闭合 | golden-plane-control-e2e.in2 · COSA.in2:7 |
| 观测 3 | 距离 | S1 | B | 不可用 | 100.000000 | 100.000000 | m | 未纳入独立闭合 | golden-plane-control-e2e.in2 · COSA.in2:8 |
| 观测 4 | 方向 | S1 | C | 不可用 | 5.497787 | 5.497787 | rad | 未纳入独立闭合 | golden-plane-control-e2e.in2 · COSA.in2:9 |
| 观测 5 | 距离 | S1 | C | 不可用 | 100.000000 | 100.000000 | m | 未纳入独立闭合 | golden-plane-control-e2e.in2 · COSA.in2:10 |

说明：本表以观测为边、起讫点为节点，保留闭合/附合线路中的有向成员关系；“未纳入独立闭合”不代表观测无效。数值来自本次平差成果。

# 平差统计与检查状态

| 网型 | 观测数 | 点数 | 自由度 | 单位权中误差 (无量纲) | 方差因子 (无量纲) | 方差依据 | 计算状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平面控制网 | 5 | 4 | 2 | 0.000107 | 1.1387e-8 | 后验 | 计算有效 |

说明：定权依据：绝对先验观测精度模型（包含声明精度或模型默认精度）；单位权中误差及方差尺度为无量纲。此说明不代表先验精度已独立标定。 残差范数仅作描述性统计，不等同闭合差；1.3726709029343796e-7 m（2 条），3.1115291770707554e-10 rad（3 条）

# 点位成果与精度

| 点号 | 类型 | X (m) | Y (m) | 高程 (m) | X 改正数 (mm) | Y 改正数 (mm) | 高程改正数 (mm) | 点位中误差 (mm) | 精度依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 已知点 | 50.000000 | 150.000000 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 未记录 |
| B | 已知点 | 150.000000 | 50.000000 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 未记录 |
| C | 已知点 | 120.710678 | 120.710678 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 未记录 |
| S1 | 测站 | 50.000000 | 50.000000 | 不可用 | -1.9446e-5 | 0.0002 | 不可用 | 0.0001 | 后验 |

说明：最弱点：S1，点位中误差 1.3592152495710963e-7 m。最弱边：未评估（点间协方差不可用）。

# 观测值、改正数与残差

| 观测号 | 类型 | 起讫点 | 观测值 | 平差值 | 值单位 | 改正数 | 残差 | 改正/残差单位 | 残差筛查 | 原始定位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 观测 1 | 方向 | S1 → A | 0.0000000000 | -0.0000000002 | rad | -4.8958e-5 | -4.8958e-5 | 角秒 | 未见候选 | golden-plane-control-e2e.in2 · COSA.in2:6 |
| 观测 2 | 方向 | S1 → B | 4.7123889804 | 4.7123889806 | rad | 4.0662e-5 | 4.0662e-5 | 角秒 | 未见候选 | golden-plane-control-e2e.in2 · COSA.in2:7 |
| 观测 3 | 距离 | S1 → B | 100.0000000000 | 100.0000000072 | m | 7.1590e-6 | 7.1590e-6 | mm | 未见候选 | golden-plane-control-e2e.in2 · COSA.in2:8 |
| 观测 4 | 方向 | S1 → C | 5.4977871438 | 5.4977871438 | rad | 8.2962e-6 | 8.2962e-6 | 角秒 | 未见候选 | golden-plane-control-e2e.in2 · COSA.in2:9 |
| 观测 5 | 距离 | S1 → C | 100.0000000000 | 99.9999998629 | m | -0.0001 | -0.0001 | mm | 未见候选 | golden-plane-control-e2e.in2 · COSA.in2:10 |

说明：观测值与平差值保持 m / rad；线性改正数和残差以 mm 显示，角度以角秒显示。

# XY 标准误差椭圆

| 点号 | 长半轴 (mm) | 短半轴 (mm) | 轴向 (rad) | 方差依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 0.0001 | 4.4355e-5 | 2.258474 | 后验 |

说明：解算 XY 平面；轴向由 +X 转向 +Y，模 π；单位马氏半径，非置信百分比。缺唯一轴向时为不可用；GNSS XY 不等同当地东/北。

# 质量检查与复核状态

| 检查项 | 状态 | 依据/缺项原因 |
| --- | --- | --- |
| 来源绑定 | 通过 | 无 |
| 原始记录覆盖 | 通过 | 无 |
| 基准声明 | 通过 | 无 |
| 外业检核 | 未评估 | 测站原始读数未评估 |
| 独立闭合检核 | 未评估 | 平面网独立闭合未评估 |
| 精度限差 | 未评估 | 未配置精度限差 |
| 数值结果 | 通过 | 无 |
| 规范符合性 | 未评估 | 适用规范和符合性未评估 |

# 签认栏

| 角色 | 姓名 | 日期 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制 |  |  |  |
| 复核 |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |