# 两期水准测段合成验收 测量平差专业成果册

项目：两期水准测段合成验收

作业类型：水准网

生成时间：2026-10-01T00:00:00.000Z

状态：待审查草稿；签认状态：未签认

说明：本成果由确定性计算结果投影生成，数值未由 AI 改写。

说明：“未评估/不可用”表示当前资料或合同不足，不代表通过、合格或安全。

说明：本稿未完成专业复核、审核、批准和签名；签认栏保留空白。

说明：显示舍入：m 为 6 位小数，mm 改正/残差为 4 位，观测/平差值为 10 位；存储数值保留原精度。

# 资料与版本绑定

| 网络编号 | 源文件 | 绑定状态 | 原件完整性 |
| --- | --- | --- | --- |
| network_005b035f-65f5-45c9-9879-5a085be44603 | period-1.json | 已绑定 | 已校验 |
| network_ae614718-3b50-449d-b539-2442280e5cc2 | period-2.json | 已绑定 | 已校验 |

说明：完整输入、结果和投影摘要在版本附录及专业成果 JSON 中保留。

# network_005b035f-65f5-45c9-9879-5a085be44603 · 基准与已知控制点

| 点号 | 类型 | 高程 (m) |
| --- | --- | --- |
| BM | 待定点 | 10.000000 |

说明：高程基准：LOCAL-BM；单位：m；状态：已声明

# network_005b035f-65f5-45c9-9879-5a085be44603 · 闭合与附合检核

| 线路 | 类型 | 起点 | 终点 | 观测高差和 (m) | 已知高差 (m) | 闭合差 (mm) | 限差 (mm) | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| leveling-route | 闭合环 | BM | BM | 0.003000 | 0.000000 | 3.0000 | 不可用 | 未评估 |

说明：闭合差与限差以 mm 显示，观测和已知高差以 m 显示；限差未配置时不得推定合格。

# network_005b035f-65f5-45c9-9879-5a085be44603 · 平差统计与检查状态

| 网型 | 观测数 | 点数 | 自由度 | 单位权中误差 (无量纲) | 方差因子 (无量纲) | 方差依据 | 计算状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水准网 | 2 | 2 | 1 | 0.000212 | 0.000000 | 后验 | 计算有效 |

说明：残差范数仅作描述性统计，不等同闭合差；0.002121320343559566 m（2 条）

# network_005b035f-65f5-45c9-9879-5a085be44603 · 点位成果与精度

| 点号 | 类型 | 高程 (m) | 高程改正数 (mm) | 点位中误差 (mm) | 精度依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BM | 已知点 | 10.000000 | 不可用 | 不可用 | 未记录 |
| P | 待定点 | 11.001500 | 1.5000 | 1.5000 | 后验 |

说明：最弱点：P，点位中误差 0.0014999999999999458 m。最弱边：未评估（点间协方差不可用）。

# network_005b035f-65f5-45c9-9879-5a085be44603 · 观测值、改正数与残差

| 观测号 | 类型 | 起讫点 | 观测值 | 平差值 | 值单位 | 改正数 | 残差 | 改正/残差单位 | 残差筛查 | 原始定位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fwd | 高差 | BM → P | 1.0030000000 | 1.0015000000 | m | -1.5000 | -1.5000 | mm | 未见候选 | workwise-json-observation-1 |
| back | 高差 | P → BM | -1.0000000000 | -1.0015000000 | m | -1.5000 | -1.5000 | mm | 未见候选 | workwise-json-observation-2 |

说明：观测值与平差值保持 m / rad；线性改正数和残差以 mm 显示，角度以角秒显示。

# network_005b035f-65f5-45c9-9879-5a085be44603 · 质量检查与复核状态

| 检查项 | 状态 | 依据/缺项原因 |
| --- | --- | --- |
| 来源绑定 | 通过 | 无 |
| 原始记录覆盖 | 通过 | 无 |
| 基准声明 | 通过 | 无 |
| 外业检核 | 未评估 | 测站原始读数未评估 |
| 独立闭合检核 | 未评估 | 未配置闭合限差 |
| 精度限差 | 未评估 | 未配置精度限差 |
| 数值结果 | 通过 | 无 |
| 规范符合性 | 未评估 | 适用规范和符合性未评估 |

# network_ae614718-3b50-449d-b539-2442280e5cc2 · 基准与已知控制点

| 点号 | 类型 | 高程 (m) |
| --- | --- | --- |
| BM | 待定点 | 10.000000 |

说明：高程基准：LOCAL-BM；单位：m；状态：已声明

# network_ae614718-3b50-449d-b539-2442280e5cc2 · 闭合与附合检核

| 线路 | 类型 | 起点 | 终点 | 观测高差和 (m) | 已知高差 (m) | 闭合差 (mm) | 限差 (mm) | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| leveling-route | 闭合环 | BM | BM | 0.002000 | 0.000000 | 2.0000 | 不可用 | 未评估 |

说明：闭合差与限差以 mm 显示，观测和已知高差以 m 显示；限差未配置时不得推定合格。

# network_ae614718-3b50-449d-b539-2442280e5cc2 · 平差统计与检查状态

| 网型 | 观测数 | 点数 | 自由度 | 单位权中误差 (无量纲) | 方差因子 (无量纲) | 方差依据 | 计算状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水准网 | 2 | 2 | 1 | 0.000141 | 0.000000 | 后验 | 计算有效 |

说明：残差范数仅作描述性统计，不等同闭合差；0.0014142135623730963 m（2 条）

# network_ae614718-3b50-449d-b539-2442280e5cc2 · 点位成果与精度

| 点号 | 类型 | 高程 (m) | 高程改正数 (mm) | 点位中误差 (mm) | 精度依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BM | 已知点 | 10.000000 | 不可用 | 不可用 | 未记录 |
| P | 待定点 | 10.997000 | -3.0000 | 1.0000 | 后验 |

说明：最弱点：P，点位中误差 0.0010000000000000009 m。最弱边：未评估（点间协方差不可用）。

# network_ae614718-3b50-449d-b539-2442280e5cc2 · 观测值、改正数与残差

| 观测号 | 类型 | 起讫点 | 观测值 | 平差值 | 值单位 | 改正数 | 残差 | 改正/残差单位 | 残差筛查 | 原始定位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fwd | 高差 | BM → P | 0.9980000000 | 0.9970000000 | m | -1.0000 | -1.0000 | mm | 未见候选 | workwise-json-observation-1 |
| back | 高差 | P → BM | -0.9960000000 | -0.9970000000 | m | -1.0000 | -1.0000 | mm | 未见候选 | workwise-json-observation-2 |

说明：观测值与平差值保持 m / rad；线性改正数和残差以 mm 显示，角度以角秒显示。

# network_ae614718-3b50-449d-b539-2442280e5cc2 · 质量检查与复核状态

| 检查项 | 状态 | 依据/缺项原因 |
| --- | --- | --- |
| 来源绑定 | 通过 | 无 |
| 原始记录覆盖 | 通过 | 无 |
| 基准声明 | 通过 | 无 |
| 外业检核 | 未评估 | 测站原始读数未评估 |
| 独立闭合检核 | 未评估 | 未配置闭合限差 |
| 精度限差 | 未评估 | 未配置精度限差 |
| 数值结果 | 通过 | 无 |
| 规范符合性 | 未评估 | 适用规范和符合性未评估 |

# 测段观测高差比较

| 测段 | 起点 | 终点 | 原测高差 (m) | 本期高差 (m) | 本期减原测 (mm) | 规范符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BM-P | BM | P | 1.003000 | 0.996000 | -7.0000 | 未评估 |

说明：比较记录：segment_comparison_5300e1aa-ba30-4ee4-9d9f-aceaca25bce4；原测期：2026-09-01T00:00:00.000Z；本期：2026-09-02T00:00:00.000Z。差值为本期减原测的测段高差变化，不代表测点绝对沉降；规范符合性未评估。

# 测段平差高差比较

| 测段 | 起点 | 终点 | 原测高差 (m) | 本期高差 (m) | 本期减原测 (mm) | 规范符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BM-P | BM | P | 1.001500 | 0.997000 | -4.5000 | 未评估 |

说明：比较记录：segment_comparison_5300e1aa-ba30-4ee4-9d9f-aceaca25bce4；原测期：2026-09-01T00:00:00.000Z；本期：2026-09-02T00:00:00.000Z。差值为本期减原测的测段高差变化，不代表测点绝对沉降；规范符合性未评估。

# 测段两期成员与来源

| 测段 | 期次 | 观测期 | 平差运行 | 源文件 | 观测号 | 原始定位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BM-P | 原测期 | 2026-09-01T00:00:00.000Z | adjustment_1761d262-5490-47a3-ac88-d3be94ba31f0 | period-1.json | fwd | workwise-json-observation-1 |
| BM-P | 本期 | 2026-09-02T00:00:00.000Z | adjustment_feaddce2-7b0f-4378-9680-fb52311f707a | period-2.json | back | workwise-json-observation-2 |

说明：观测编号按所选测段路线顺序逐行保留；路径方向由起讫点确定。完整源文件、结果及投影 SHA-256 见版本附录。

# 版本与证据摘要附录

| 网络/比较编号 | 版本项 | 完整 SHA-256 |
| --- | --- | --- |
| network_005b035f-65f5-45c9-9879-5a085be44603 | 输入 | ee9e2a13bc80b40e4fb169478c8db91041785c71d6a34ce4d7b2741552870c6d |
| network_005b035f-65f5-45c9-9879-5a085be44603 | 结果 | f434600d05f83ee92f5df95a2779b8e3aa1956efbacb15957cf8ea3d67ca2d3d |
| network_005b035f-65f5-45c9-9879-5a085be44603 | 成果投影 | 91ae156afeb0d10ca0261fe2899d3bc1628cd1ac71730de9c2ec145a612dcda1 |
| network_ae614718-3b50-449d-b539-2442280e5cc2 | 输入 | b5b2e9735b53760395179c2b349e5bf52856edd8ea2c122ef18394d78ceaae33 |
| network_ae614718-3b50-449d-b539-2442280e5cc2 | 结果 | b092195d8057fedf5a225d2a00e257fd028aa544e38bf9096ccd6be2bff0a979 |
| network_ae614718-3b50-449d-b539-2442280e5cc2 | 成果投影 | fca4cbf3941314e5a07911932db938b1e057eb5524acd751431b54f82b9f06cc |
| segment_comparison_5300e1aa-ba30-4ee4-9d9f-aceaca25bce4 | 比较输入 | 3e7392d22c9f954800628819e9fb62e0d4c8114223fdd389727205c0dafa8b9c |
| segment_comparison_5300e1aa-ba30-4ee4-9d9f-aceaca25bce4 | 原测期结果 | f434600d05f83ee92f5df95a2779b8e3aa1956efbacb15957cf8ea3d67ca2d3d |
| segment_comparison_5300e1aa-ba30-4ee4-9d9f-aceaca25bce4 | 原测期成果投影 | 91ae156afeb0d10ca0261fe2899d3bc1628cd1ac71730de9c2ec145a612dcda1 |
| segment_comparison_5300e1aa-ba30-4ee4-9d9f-aceaca25bce4 | 原测期源文件 | 0fa9d22934782f15d9298718a2a58e536422a8aa671591fb75a1d8d653740f7c |
| segment_comparison_5300e1aa-ba30-4ee4-9d9f-aceaca25bce4 | 本期结果 | b092195d8057fedf5a225d2a00e257fd028aa544e38bf9096ccd6be2bff0a979 |
| segment_comparison_5300e1aa-ba30-4ee4-9d9f-aceaca25bce4 | 本期成果投影 | fca4cbf3941314e5a07911932db938b1e057eb5524acd751431b54f82b9f06cc |
| segment_comparison_5300e1aa-ba30-4ee4-9d9f-aceaca25bce4 | 本期源文件 | fdc2f6a7f994e0d54bfda0fd345cf3dc1daeba68e29a46c9bc4d31433e55ec99 |

# 签认栏

| 角色 | 姓名 | 日期 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制 |  |  |  |
| 复核 |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |